采购需求书

- 项目概况

1、项目名称：头陂村黄葛坝花海种植项目

2、项目地点：广州市白云区头陂村

3、最高限价：30万元

4、服务期限：1年（按要求每季度更换一次）。具体以签订的合同有效时间为准。养护服务期详见采购服务清单。

5、项目内容：主要为布置头陂村黄葛坝花海等种植养护服务，丰富景观。

- 总体要求

1、中选人根据采购人需求，提供采购人指定采购服务。本项目其它类似相关材料，采购人可向中选人采购。

2、对于采购人采购的品种必须全部提供，到货率须在99%以上，采购人同意调整的除外。

3、对于协议供货期内发生变动或不能到货的订单，中选人应及时知会采购人，采购人有权取消订单或改订其他类似材料。

4、中选人提供的苗木，应植株健康、土球完整，须符合广州市以及国家、省、市的其他有关规范和要求。

5、本项目主要是白云区太和镇向外界展示自己的一个窗口，为保证项目后期的景观效果及良好的市容环境，中选人应符合以下条件：

（1）具备方案及图纸方案的深化设计能力，能根据现场的景观特点提出深化设计的升级改造方案；

（2）对种植基质、灌溉技术、病虫害防治具备一定研究，确保绿化苗木生长及景观效果良好；

（3）具有立体花坛和绿墙布置等立体绿化服务经验，以及花境花带布置服务经验，立体构架及结构基础符合相关安全规范要求，以确保项目能高质量、安全的完成；

（4）能提供完善的售后服务，并具有相关团队人员，包括项目负责人、技术人员等。

（5）具有一定规模的苗木生产基地以确保苗木的供应。

- 服务内容

1、服务范围：主要为布置头陂村黄葛坝花海等种植养护服务，丰富景观。

2、具体内容：具体要求详项目采购服务清单（附件）。

3、服务要求

（1）考虑本项目服务范围是白云区太和镇主要景点，为保持良好的景观效果，要求供应商具备对采购的植物根据现场进行深化设计能力；为保证后期生长效果，要求供应商对种植基质具备一定研究，在种植过程中使用优质基质；同时具备自有或租赁苗圃基地，便于后期养护管理工作。

（2）项目完成后，为保证其具有较长的观赏期，必须加强后期管理，主要包括浇水、修剪、水肥管理以及对花卉生长和花期的管理、植物补种、非植物构件维护、保洁及辅助设施维护等方面。因为该项目灌溉属于后期养护重点工作，因此需要供应商对灌溉技术有充分研究。

（3）水肥管理：在栽植完毕后，需立即浇一次透水，使植物根系与土壤紧密结合，提高成活率。不管何种方式，在浇水时要以人工浇水宜，采用喷洒喷雾的方式，浇水次数不宜过多，否则易造成高湿而引起病害，一般在叶、花出现轻微萎蔫时才浇水，一次灌透定型修剪。

（4）病虫害防治

因该项目起到展示白云区太和镇城市景观的窗口作用，为确保养护效果，需供应商具体一定病虫害检测能力以及防治能力，每天应注意巡查，发现病虫害应及时喷药，没有特别病虫害的要求每两周喷一次药。

（5）修剪

植物栽植完后，根据设计要求和植物生长情况对植物进行精修剪，修剪时尽量平整，同时将图案的边缘线修出，使轮廓边界更清晰、自然，造型更加生动，达到设计要求。开花的植物要及时地摘除残花，残叶、病叶；及时修掉徒长部分，保持造型完整。对使用花灌木作为背景的，要同步进行整形修剪以保证总体比例得当，并去除枯枝、徒长枝等。

（6）高效营养基质性状

本项目属城市景观节点项目，为营造良好的景观效果，对土壤要求较高，其中高效营养基质土要求如下：

高效营养基质性状一览表

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| pH值 | 5.5～7.5 |
| EC（ms/cm） | 0.16～0.60 |
| 容重（g/cm3） | ≤1.0 |
| 有机质（g/kg） | ≥33.0 |
| 全氮（g/kg） | ≥1.02 |
| 全磷（mg/kg） | ≥1.40 |
| 全钾（g/kg） | ≥21.50 |
| 水解氮（mg/kg） | ≥90 |
| 速效钾（mg/kg） | ≥150 |
| 有机磷（mg/kg） | ≥30 |
| 通气度（%） | ≥18.9 |
| 石砾含量%（质量百分比） | ≤25（其中粒径≥1cm的石粒：0） |

（6）养护质量标准

养护质量要按照《绿化养护作业指导书》、《城市园林绿化用植物材料》、《园林种植土质量》和 广州市林业和园林局发布的《园林绿化养护技术管理规范》执行。

- 交货要求

1、采购人有权参与选苗工作。

2、中选人应指定专人送货，保证稳定性。同时，按采购人要求提供免费送货服务到指定地点。

3、因中选人配送错误引致的损失由中选人自负。

4、苗木、设施设备等材料，须按采购人要求的规格和数量进行选择及准备，根据项目进度做好材料进场计划。

5、项目所需材料须满足以下要求：

（1）植物材料：苗木应挑选生长旺盛，花色鲜艳，形态良好，叶色正常，无枯枝败叶及病虫害，所选用品种需观赏期时间较长，耐受性较好。并按项目要求预定足够的苗木，以备项目使用。

（2）其他材料：立体钢骨架、高效营养基质等使用材料，按设计要求的种类、规格和数量进行选择及准备，根据项目进度做好材料进场计划，便于项目实施。

- 苗木的包装、装货及验收

1、包装：

中选人负责苗木的包装，苗木的包装均应有良好的保护的措施。包装费已包含在合同总价中。

2、运输与装卸：

（1）苗木的装车、运输由中选人负责，采购人在中选人交货前必须明确卸车场地位置；

（2）中选人交货地点：广州市白云区内，采购人指定地点。

3、苗木的验收：

（1）验收：中选人按采购人指定的时间发货，将苗木运输到指定场地后，采购人对苗木进行验收，并作出书面确认。因采购人需要变更交货时间的，变更交货时间不得超过10天，并需提前5天通知中选人；如采购人超过7天不履约提货，由此造成中选人的损失，责任由采购人承担。

（2）苗木验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的苗木有次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人、中选人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏苗木的有效证据。若造成迟延供货，中选人应承担迟延供货的法律责任。

（3）如果苗木运输过程中因事故造成苗木短缺、损坏，中选人应及时安排换装，以保证合同成功完成。

（4）如在验收过程中，出现需要协调的时候，由采购人组织的协调小组进行协调。

- 管理要求

1、中选人需自觉服从采购人管理，对服务工作的指导意见或指出中选人服务工作的不足之处，中选人须无条件执行和改进，直至达到合同和本需求文件的相关规定。

2、中选人的从业人员须着装整齐、佩戴工卡上岗。做到工完场清，文明作业。

3、中选人必须配备固定、专职的管理人员和养护人员，细化养护岗位。建立健全绿化养护、管理制度做好日常养护记录。

4、中选人必须切实做好安全工作，加强作业时的安全保障，在任何情况下都要注意安全。一切安全事故均由中选人自行负责。

- 售后服务

遇到质量突发事件，在接到采购人通知后维护人员到达现场时间应在 12 小时内，并在 24小时内解决相关内容。

- 其他要求

1、非经采购人同意，中选人不得将承包工程的全部或任何部分分包和转包给他人。

2、本次招标的投标报价应为人民币含税全包价，包括设计、生产、采购、运输、安装、调试、试运行、培训、相关部门验收及保修期内的维护保养等所有费用，以及投标人认为必要的其他货物、材料、工程、服务；投标人应自行增加系统正常、合法、安全运行及使用所必需但需求文件没有包含的所有设备、版权、专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在供货、安装、调试、培训等工作中出现的任何遗漏，均由中选人免费提供，采购人将不再支付任何费用。中选人供应用品质量保修标准按国家相关规定执行，时间自终验签字日期当天起算。

- 支付方式

合同签订后按合同价的30%支付中选人第一期进度款；根据已完成工程量的90%支付进度款（进度款累计支付不超过合同价的90%），项目竣工验收完成后，经白云区财政部门或采购人委托的第三方咨询机构审定结算后支付至结算价的100%。但具体要视采购人上级主管部门下拨的经费计划而定。中选人须凭服务发票纳税。

2、中选人向采购人申请支付款项时需提供：采购项目办理资金支付时按照相关标准表格及附件要求办理。

3、具体支付时间以财政集中支付时间为准。

- 附件：

项目服务采购清单

| 序号 | 项目 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一季度 |  |  |  |  |  |
| 1 | 时花 | - 1.花卉种类:包括但不限于凤仙、三色堇、角堇、大花海棠、百日草、皇帝菊、木春菊、凤仙、万寿菊、菜叶草等当季时花中选取种植 - 2.单位面积株数:16株/m2 - 3.养护期:2个月 - 4.所有场地清杂 | ㎡ | 2000 |  |
| 第二季度 |  |  |  |  |  |
| 1 | 时花 | 1.花卉种类:包括但不限于大花海棠、皇帝菊、长春花、香彩雀、一串蓝、彩叶草、孔雀草、马鞭草等当季时花中选取种植 2.单位面积株数:16株/m2 3.养护期:2个月 4.所有场地清杂 | ㎡ | 2000 |  |
| 第三季度 |  |  |  |  |  |
| 1 | 时花 | 1.花卉种类:包括但不限于波斯菊、一串红、香草雀、大花海棠、红穗、马鞭草、鼠尾草等当季时花中选取种植 2.单位面积株数:16株/m2 3.养护期:2个月 4.所有场地清杂 | ㎡ | 2000 |  |
| 第四季度 |  |  |  |  |  |
| 1 | 时花 | 1.花卉种类:包括但不限于油菜花、大花海棠、皇帝菊、长春花、香彩雀、一串蓝、彩叶草、孔雀草等当季时花中选取种植 2.单位面积株数:16株/m2 3.养护期:2个月 4.所有场地清杂 | ㎡ | 2000 |  |

注：

1、养护服务应包括包含浇水、修剪、病虫害防治、水肥管理、苗木损耗更换以及对花卉生长和花期的管理等方面；

2、具体采购花卉植物视采购人实际需求而定，最终按实际结算。

3、如投标报价低于或等于最高限价的 80%，参选单位须提供合理的说明或证明文件。未提供合理说明的，评审委员会将认定以低于成本报价竞选，其参选文件作无效处理。